Miglioramento del Documento di Valutazione dei Rischi con l’introduzione di una sezione  riguardante la valutazione di tutti i rischi, ed in particolare del rischio di caduta dall’alto, a cui risultano esposti i lavoratori nel caso di accesso ed esecuzione di lavori sulla copertura di fabbricati produttivi

# LISTA DI CONTROLLO DEL DVR (check list)

1 - Nel DVR è presente una relazione sulla valutazione del rischio di caduta dall’alto nel caso di accesso e/o esecuzione di lavori sulla copertura

SI	NO

2 – Nel DVR è presente una planimetria, di scala indicativa 1:200,

rappresentativa di tutte le coperture 							SI	NO

3 – Nella relazione sono descritte le CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA

ed in particolare vi è indicazione:

a – delle altezze da terra								SI	NO

b -  del tipo di copertura (piana – a falda – a shed - a volta) con  indicate

le pendenze 									SI	NO

c -  delle caratteristiche del manto di copertura (lastre in eternit, lastre in

fibrocemento, pannelli portanti, …						SI	NO

d -  del pericolo di sfondamento							SI	NO

e -  della struttura sulla quale poggia il manto di copertura (es. travi a Y,

travature metalliche, travature metalliche (omega), soletta portante, ..)	SI	NO

f -  della presenza o assenza di lucernari o altre zone non portanti		SI       	NO

g – della presenza o assenza di impianti tecnologici				SI	NO

4 - nella planimetria è riportato quanto descritto nella relazione 			SI	NO    ed inoltre:

a – è riportato se il fabbricato è isolato o affiancato ad altri edifici		SI	NO

b -  sono rappresentate tettoie o altri impedimenti all’accesso			SI	NO

c – sono rappresentate eventuali linee elettriche aeree sovrastanti l’area

di proprietà										SI	NO

d – si rileva se vi sono dislivelli tra le coperture					SI	NO

e -  sono indicate eventuali zone non portanti con pericolo di sfondamento

quali lucernari ecc.									SI	NO

f -  sono indicati gli impianti tecnologici

5 – Nella relazione sono descritti i MOTIVI PER CUI E’ NECESSARIO ACCEDERE ED

OPERARE SULLA COPERTURA ed in particolare:

a – per la copertura: sono indicati gli interventi da eseguirsi e da chi

saranno eseguiti  (personale interno o ditte esterne)				SI	NO

b – per gli impianti tecnologici: sono  indicati gli interventi di manutenzioni

di cui necessitano, con che cadenza indicativa verranno eseguiti e da

chi saranno eseguiti (personale interno o ditte esterne) 			SI	NO

6 – Nella relazione sono descritte le MISURE DI PROTEZIONE ADOTTATE CONTRO IL

PERICOLO DI CADUTA DALL’ALTO ed in particolare è riportato:

a –  il tipo di accesso adottato per salire in quota					SI	NO

b -  il tipo di protezioni adottate contro il pericolo di caduta dal profilo

del fabbricato									SI	NO

c -  il tipo di protezioni adottate in caso di dislivelli					SI	NO

d -  il tipo di protezioni adottate contro il pericolo di sfondamento

di tutte le zone non portanti							SI	NO

7 - Nella planimetria è riportato quanto descritto nella relazione			SI	NO    ed inoltre è indicato:

a -  da dove si accede in quota ed il punto di sbarco sulla copertura		SI	NO

c -  dove sono posizionate le protezioni						SI	NO

d -  i percorsi da seguire per raggiungere impianti tecnologici o altro		SI	NO

8 - Nel caso in cui vengano adottate misure di protezione individuali – IMBRACATURE DI

SICUREZZA - nella relazione e dalla planimetria risultano:

a - il tipo di dispositivi di ancoraggio 							SI	NO

b - se si tratta di dispositivi costituiti da linee flessibili, l’ancoraggio è stato

calcolato da un ingegnere qualificato						SI	NO

c -  il tipo ed il numero di collegamenti disponibili con indicato il luogo di

conservazione									SI	NO

è allegata la dichiarazione di conformità						SI	NO

d -  il tipo ed il numero di imbracature disponibili con indicato il luogo di

conservazione									SI	NO

è allegata la dichiarazione di conformità					SI	NO

e -  il numero di operatori che possono essere contemporaneamente

agganciati alla linea								SI	NO

f -  una dichiarazione del Datore di Lavoro dalla quale risulti che,

esaminata la certificazione dei vari dispositivi – ancoraggio,

collegamento, imbracatura – è risultato che l’insieme degli elementi

risulta compatibile									SI       NO

g - è riportato in modo esplicito che durante la progettazione si è tenuto

conto dell’effetto pendolo e del tirante d’aria 					SI	NO

h - sulla planimetria è indicato il posizionamento dei dispositivi di

ancoraggio (ganci -  linee flessibili)						SI	NO

9 - Nella relazione sono descrittI 	gli ASPETTI  ORGANIZZATIVI ed in particolare sono

riportati:

a - elenco nominativo delle persone addestrate ed autorizzate all’accesso	SI	NO

b - modalità di accesso								SI	NO

c – le regole di sicurezza (come si usano le protezioni)				SI	NO

d – il luogo di conservazione dei DPI						SI	NO